[image: image1.png]E_-

u " rame BIeue-Verte-cIimat

Du Lundi g auVendredi 13 Novei

W,

ater'BIue - Green infrastructure:

2éseau Africain Eau Climat
(RAEC)




[image: image2.jpg]



[image: image3.png]



Réseau Africain  Eau–Climat (RAEC)
[image: image4.png]


Colloque International 

Indexation : ISSN Online: 1737-9350   ISSN Print: 1737-6688

Eau- Trame Bleue - Verte -Climat (ETC’2026)
Hammamet du Lundi 9 au Mardi 10 Novembre 2026
_____________________________________________________________________________

Modification de la bentonite par les sels de bisimidazolium et applications à l’adsorption de colorants textiles
Makhoukhi Benamar1*, Benguella Belkacem2
1Laboratoire de Chimie Inorganique et Environnement, Université de Tlemcen BP 113, Tél. +213 559558765, E-mail: benamarmakh@yahoo.fr

2Laboratoire de Chimie Inorganique et Environnement, Université de Tlemcen BP 113, Tél. +213 559558765, E-mail: belkacem_71@yahoo.fr
Résumé :
La modification d’une bentonite par intercalation des cations de bismidazolium (MBIM) pourrait fournir des matériaux argileux organophiles qui permettent une rétention efficace des colorants textiles. Le présent travail porte sur la modification de la bentonite (Bt) par les cations (ortho, méta et para) bisimidazolium et sur les tentatives d'élimination de colorants textiles synthétiques, tels que (Rouge-Telon, Orange-Telon et bleu-Telon) par adsorption, à partir de solutions aqueuses.

Les bentonites modifiées ont été caractérisées par spectroscopie infrarouge (FTIR), diffraction des rayons X (XRD) et analyse thermogravimétrique (TGA). Les tests d'adsorption appliqués aux colorants ont révélé une augmentation importante des capacités d'adsorption (de 21-28 à 88-108 mg.g-1) après intercalation. Les meilleurs rendements ont été obtenus on utilisant la bentonite modifiée par le p-MBIM pour adsorber le colorant Orange. L'équation de vitesse de pseudo-premier ordre a été en mesure de fournir la meilleure description des données de cinétique d'adsorption pour les trois colorants. Les modèles d'adsorption de Langmuir et Freundlich ont été appliqués pour décrire les isothermes d'équilibre et les constantes d'isothermes ont également été déterminées. 
Mots-clés :Bentonite, Bisimidazolium, Colorants textiles, Adsorption, Isotherme.
Adsorption of Telon dyes onto modified Bentonite from aqueous solutions
Abstract:

Clay ion-exchange using bismidazolium salts (MBIM) could provide organophilic clays materials that allow effective retention of polluting dyes. The present investigations deal with bentonite (Bt) modification using (ortho, meta and para) bisimidazolium cations and attempts to remove a synthetic textile dyes, such as (Telon-Orange, Telon-Red and Telon-Blue) by adsorption, from aqueous solutions. The surface modification of MBIM–Bt was examined using infrared spectroscopy (FTIR), X-ray diffraction (XRD) and thermogravimetric analysis (TGA). Adsorption tests applied to Telon dyes revealed a significant increase of the maximum adsorption capacity from ca. 21-28 to 88-108 mg.g-1 after intercalation. The highest adsorption level was noticed for Telon-Orange dye on the p-MBIM–Bt, presumably due higher interlayer space and better diffusion. The pseudo-first order rate equation was able to provide the best description of adsorption kinetics data for all three dyestuffs. The Langmuir and Freundlich adsorption models were applied to describe the equilibrium isotherms and the isotherm constants were also determined. The results show that MBIM–Bt could be employed as low-cost material for the removal of Telon dyes from effluents.
Key Words:Bentonite, Organoclay, Bisimidazolium, Dyes, Isotherms, Adsorption.
______________________________________________________________________________________________________________
Réseau Africain Eau–Climat (RAEC)
Indexation: ISSN Online: 1737-9350   ISSN Print: 1737-6688   CODEN: IJWSET

